| # Características | # Especificaciones |  |
| --- | --- | --- |
| Número de producto 9000501 | ReadySpace | Extracción restauradora |
| Productividad |  |  |
| - Velocidad de limpieza recomendada | 30,5 m/min. / 100 pies/min. | 15,2 m/min. / 50 pies/min. |
| - Rendimiento máximo por hora | 1.226 m2/hr. – 13.200 pies2/hr. | 510 m2/hr. – 5.500 pies2/hr. |
| - Rendimiento típico por hora | 560-930 m2 /hr. 6.000-10.000 pies2/hr. | 185-370 m2/hr. 2.000-4.000 pies2/hr. |
| Estructura del chasis/armazón (polietileno roto-moldado de alta densidad) |  |  |
| - Diámetro de las ruedas tipo castor (traseras) | 10 cm. / 4 pulg. |  |
| - Diámetro de las ruedas delanteras | 20 cm. / 8 pulg., neopreno que no deja marcas |  |
| Sistema de solución |  |  |
| - Capacidad del tanque de solución | 79,5 litros (21 gal) |  |
| - Flujo nominal de la solución | 1,25 l/min. / 0,33 g/min | 3,8 l/min. / 1 g/min. |
| - Bomba del sistema de solución | 100 psi / 689 kPA o 6,9 bar |  |
| - Sistema de rociado de la solución | Dos (2) toberas de desenganche rápido |  |
| Sistema de recuperación |  |  |
| - Capacidad del tanque de recuperación | 79,5 litros (21 gal) |  |
| - Diámetro del motor de aspiración | 56 cm / 22 pulg. | 58 cm / 23 pulg. |
| - Flujo de aire | 1840 l/min. – 65 cfm |  |
| - Columna de agua | 305 cm (120 pulg.) |  |
| - Potencia del motor de aspiración | Dos (2) motores de 0,48 kW / 0,64 hp c/u |  |
| - Etapas del motor de aspiración | Motores de aspiración de 3 etapas |  |
| Sistema de cepillos |  |  |
| - Longitud del cepillo / rodillo | 56 cm / 22 pulg. |  |
| - Material del cepillo / rodillo | Nylon |  |
| - Potencia de los motores de los cepillos | Dos (2) motores de 0,315 kW / 0,625 hp c/u |  |
| - Velocidad de los cepillos / rodillos | 700 rpm |  |

|  | ReadySpace | Extracción restauradora |
| --- | --- | --- |
| Sistema de propulsión |  |  |
| - Velocidad máxima de transporte | Variable hasta 76 m/min. / 250 pies/min. |  |
| - Máxima trepabilidad durante la limpieza | 3 grados |  |
| - Máxima trepabilidad durante el transporte | 11 grados |  |
| - Potencia del motor de propulsión | 0,15 kW / 0,2 hp – potencia continua |  |
| Sistema eléctrico y energético |  |  |
| - Voltaje del sistema | 24 V |  |
| - Consumo total de energía | 65 amperios |  |
| - Rendimiento de las baterías (limpiando continuamente) | 2,5 horas |  |
| - Configuración de las baterías | Baterías de 4-6 V y 235 AH |  |
| - Disyuntor de los motores de los rodillos / cepillos | 17 A |  |
| - Disyuntor del motor de propulsión | 20 A |  |
| Nivel de ruido |  |  |
| 72 dBa al oído del operador |  |  |
| Dimensiones |  |  |
| - Altura: | 107 cm / 42 pulg. |  |
| - Longitud: | 152 cm / 60 pulg. |  |
| - Ancho: | 71 cm / 28 pulg. |  |
| - Peso neto: | 268 kg / 590 lb 154 kg / 340 lb (sin baterías) |  |
| Accesorios opcionales |  |  |
| Lanzadera para extracción del piso, mangueras y herramientas para trabajos manuales |  |  |
| - Garantía | 1 año/2000 horas en piezas y mano de obra (baterías no incluidas) – lo que primero se cumpla. 10 años en los tanques de polietileno roto-moldado de alta densidad. |  |

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.