| ## {0>Feature<}100{>Caractéristique<0} |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## {0>Sweeping System<}100{>Système de nettoyage<0} |  |  |  |
| ## {0>Cleaning path<}100{>Largeur de nettoyage<0} {0>Single Side Brush<}100{>Brosse latérale simple<0} {0>Dual Side Brush<}100{>Brosse latérale double<0} |  | {0>50 in<}100{>50 in<0} {0>62 in<}100{>62 in<0} | {0>127 cm<}100{>127 cm<0} {0>157 cm<}86{>157 cm<0} |
| ## {0>Main Brush<}100{>Brosse principale<0} {0>Main Brush length (tubular)<}100{>Longueur de la brosse principale (tubulaire)<0} {0>Main Brush lift<}100{>Suspension de la brosse principale<0} {0>Main Brush drive<}100{>Moteur de la brosse principale<0} {0>Side Brush<}0{>Brosse latérale<0} {0>Side Brush diameter<}79{>Diamètre de la brosse latérale<0} |  | {0>36 in<}100{>36 in<0} {0>Mechanical lever<}100{>Levier mécanique<0} {0>Hydraulic-case drain<}0{>Evacuation hydraulique<0} {0>23 in<}100{>23 in<0} | {0>91 cm<}86{>91 cm<0} {0>Mechanical lever<}100{>Levier mécanique<0} {0>Hydraulic-case drain<}100{>Evacuation hydraulique<0} {0>58 cm<}100{>58 cm<0} |
| ## {0>Debris hopper<}0{>Bac à débris<0} {0>Capacity volume<}91{>Capacité de volume<0} {0>Duramer Hopper<}0{>Bac en Duramer<0} {0>Steel Hopper<}0{>Bac en acier<0} {0>Capacity weight<}91{>Capacité de charge<0} {0>Duramer Hopper<}100{>Bac en Duramer<0} {0>Steel Hopper<}100{>Bac en acier<0} {0>Dump height<}100{>Hauteur de déchargement du bac<0} {0>Dump reach<}100{>Portée du bac<0} |  | ## {0>11 ft³<}100{>11 ft³<0} {0>11.25 ft³<}100{>11,25 ft³<0} {0>750 lb<}84{>750 lb<0} {0>700 lb<}83{>700 lb<0} {0>60 in<}100{>60 in<0} {0>14 in<}100{>14 in<0} | {0>310 L<}100{>310 L<0} {0>319 L<}80{>319 L<0} {0>340 kg<}80{>340 kg<0} {0>318 kg<}78{>318 kg<0} {0>152 cm<}100{>152 cm<0} {0>35 cm<}100{>35 cm<0} |
| ## {0>Dust Control System<}100{>Système de contrôle de la poussière<0} |  |  |  |
| ## {0>Filter system (3 stage, to 0.5 microns @ 99% Efficiency)<}100{>Système de filtre (3 étapes, jusqu'à 0,5 microns @ 99% efficacité)<0} {0>Stage 1<}100{>Etape 1<0} {0>Stage 2<}100{>Etape 2<0} {0>Stage 3<}100{>Etape 3<0} |  | ## {0>Perma-Filter™<}100{>Perma-Filter™<0} {0>Cyclone Prefilter<}100{>Préfiltre cyclone<0} {0>80 ft² canister filter<}100{>Filtre à boîte 80ft² <0} | ## {0>Perma-Filter™<}100{>Perma-Filter™<0} {0>Cyclone Prefilter<}100{>Préfiltre cyclone<0} {0>7,4 m² canister filter<}100{>Filtre à boîte 7,4 m² <0} |
| ## {0>Vacuum fan<}100{>Ventilateur d'aspiration <0} {0>Speed<}100{>Vitesse<0} |  | {0>1.5 hp<}83{>1,5 CV<0} {0>6,480 RPM<}100{>6480 RPM<0} | ## {0>1.12 kW<}0{>1,12 kW<0} {0>6480 RPM<}100{>6480 RPM<0} |
| ## {0>Vacuum diameter<}100{>Diamètre d'aspiration<0} |  | ## {0>9 in<}100{>9 in<0} | ## {0>23 cm<}100{>23 cm<0} |
| ## {0>Propelling System<}100{>Système de propulsion<0} |  |  |  |
| ## {0>Propel speed forward (variable to)<}100{>Vitesse de propulsion avant (variable jusqu'à)<0} |  | ## {0>6.0 mph<}100{>6,0 mph<0} | ## {0>10 km/h<}100{>10 km/h<0} |
| ## {0>Propel speed reverse (variable to)<}100{>Vitesse de propulsion arrière (variable jusqu'à)<0} |  | ## {0>3.0 mph<}100{>3,0 mph<0} | ## {0>5 km/h<}100{>5 km/h<0} |
| ## {0>Engine<}0{>Moteur<0} ## {0>Petrol/LPG liquid-cooled Kubota (max)<}0{>Kubota essence/GPL à refroidissement (max)<0} {0>Diesel liquid-cooled Kubota (max)<}76{>Kubota diesel à refroidissement (max)<0} |  | {0>32.5 hp<}83{>32,5 CV<0} {0>26.0 hp<}85{>26,0 CV<0} | ## {0>24 kW<}86{>24 kW<0} {0>19.4 kW<}86{>19,4 kW<0} |
| ## {0>Gradeability<}100{>Inclinaison<0} {0>Full hopper<}100{>Bac plein<0} {0>Empty hopper<}100{>Bac vide<0} |  | 10º / 17% 14º / 25% | 10º / 17% 14º / 25% |
| ## {0>Machine Dimensions<}100{>Dimensions de la machine<0} |  |  |  |
| ## {0>Length<}100{>Longueur<0} |  | {0>82.3 in<}100{>82,3 in<0} | {0>209 cm<}100{>209 cm<0} |
| {0>Width<}100{>Largeur<0} |  | {0>48.5 in<}100{>48,5 in<0} | {0>123 cm<}100{>123 cm<0} |
| ## {0>Height without overhead guard<}100{>Hauteur sans garde supérieure<0} {0>With overhead guard<}100{>Avec garde supérieure<0} |  | ## {0>49.5 in<}100{>49,5 in<0} {0>82.1 in<}100{>82,1 in<0} | {0>126 cm<}100{>126 cm<0} {0>209 cm<}100{>209 cm<0} |
| ## {0>Weight<}100{>Poids<0} {0>Net<}0{>Net<0} |  | ## {0>2,450 lb<}75{>2450 lb<0} | ## {0>1110 kg<}84{>1110 kg<0} |
| ## {0>Minimum aisle turn (left)<}100{>Rayon braquage minimum (gauche)<0} |  | ## {0>95 in<}100{>95 in<0} | ## {0>242 cm<}100{>242 cm<0} |
| ## {0>Warranty<}100{>Garantie<0} | {0>Please refer to your local Tennant representative for information.<}100{>Veuillez consulter votre représentant Tennant pour des informations.<0} |  |  |

### {0>Model S20 Specifications EU<}100{>Caractéristiques EU S20<0}

# {0>POWER SWEEPER (Diesel and or LPG engine)<}0{>BALAYEUSE AUTOPORTEUSE (Moteur diesel et/ou GPL)<0}